حاضر 👌

هذا نص تجريبي كامل يمكنك إلقاؤه مباشرة أمام مهندسين، كمقدمة عن ANSYS ثم الانتقال إلى مجال CFD.

🔷 مقدمة عن برنامج ANSYS

بسم الله الرحمن الرحيم،

اليوم سنتحدث عن أحد أقوى برامج المحاكاة الهندسية في العالم، وهو برنامج ANSYS.

ما هو ANSYS؟

ANSYS هو برنامج متخصص في المحاكاة الهندسية باستخدام الطرق العددية، ويُستخدم لتحليل وتصميم الأنظمة الهندسية قبل تنفيذها فعليًا.

فكرة البرنامج الأساسية تعتمد على:

🔹 تقسيم النموذج الهندسي إلى عناصر صغيرة جدًا (Mesh)

🔹 حل المعادلات الفيزيائية على هذه العناصر

🔹 الحصول على نتائج دقيقة تحاكي الواقع

بمعنى آخر:

بدلاً من بناء نموذج حقيقي وتجربته بتكلفة عالية، يمكننا اختبار التصميم افتراضيًا بدقة كبيرة.

لماذا ANSYS مهم للمهندسين؟

لأنه يسمح لنا بـ:

تقليل تكاليف النماذج الأولية

اكتشاف الأخطاء التصميمية مبكرًا

تحسين الأداء والكفاءة

تقليل زمن التطوير

مجالات استخدام ANSYS

يُستخدم ANSYS في عدة تخصصات هندسية مثل:

الهندسة الميكانيكية (تحليل الإجهادات والاهتزازات)

الهندسة المدنية (تحليل الهياكل)

الهندسة الكهربائية (الحقول الكهرومغناطيسية)

هندسة الطيران

الطاقة والأنظمة الحرارية

الصناعات النفطية

أشهر بيئات ANSYS

ضمن حزمة ANSYS توجد عدة أدوات، من أهمها:

ANSYS Mechanical → لتحليل الإجهادات والتشوه

ANSYS Fluent → لتحليل ديناميكا الموائع (CFD)

ANSYS CFX → أيضًا لتحليل الجريان

ANSYS Workbench → بيئة العمل المتكاملة التي تربط كل هذه الأدوات

🔷 الانتقال إلى CFD

الآن ننتقل إلى الجزء الأهم في محاضرتنا:

ما هو CFD؟

CFD اختصار لـ:

Computational Fluid Dynamics

ديناميكا الموائع الحسابية

وهو علم يهتم بدراسة سلوك السوائل والغازات باستخدام المعادلات الرياضية والحلول العددية.

ما الذي يحله CFD؟

CFD يعتمد بشكل أساسي على:

معادلات الاستمرارية

معادلات الزخم

معادلات الطاقة

وأشهرها معادلات نافير–ستوكس.

أين نستخدم CFD عمليًا؟

تحليل تدفق الهواء حول السيارات والطائرات

دراسة أنظمة التبريد

تحليل احتراق المحركات

دراسة تدفق النفط في الأنابيب

أنظمة التهوية والتكييف

التوربينات والمضخات

مثال تطبيقي بسيط

تخيل أننا نصمم مبرد إلكتروني.

بدون CFD:

سنصنع نموذجًا فعليًا

نجربه

نعدّل

نعيد التصنيع

أما باستخدام ANSYS Fluent:

نصمم النموذج

نحدد شروط الدخول والخروج

نضيف خصائص الهواء

نُشغّل المحاكاة

نحصل على:

توزيع السرعة

توزيع الضغط

توزيع الحرارة

خلال ساعات فقط.

لماذا CFD مهم اليوم؟

لأن العالم يتجه نحو:

تحسين كفاءة الطاقة

تقليل الانبعاثات

زيادة الأداء

تقليل التكلفة

ولا يمكن تحقيق ذلك بدون أدوات محاكاة متقدمة مثل ANSYS.

🔷 الخلاصة

يمكننا تلخيص الفكرة في ثلاث نقاط:

1️⃣ ANSYS أداة قوية لاتخاذ قرارات هندسية دقيقة

2️⃣ CFD يسمح لنا بفهم سلوك الموائع بدون تجارب مكلفة

3️⃣ المحاكاة أصبحت ضرورة وليست رفاهية في الصناعة الحديثة

إذا أحببت، أستطيع أن أجهز لك:

🔹 نسخة أقوى بأسلوب احترافي رسمي أكثر

🔹 نسخة مختصرة 10 دقائق

🔹 نص مع تقسيم شرائح PowerPoint

🔹 أو أضيف جزء رياضي مبسط عن المعادلات

أخبرني مدة المحاضرة وسأضبطها لك بدقة 👌

تمام، دعنا نغوص بشكل أعمق في CFD – ديناميكا الموائع الحسابية، مع شرح المفاهيم الأساسية، المعادلات، طرق الحل، والتطبيقات العملية. سأقسّم الشرح إلى فقرات منظمة لتسهيل الفهم.

🔷 ما هو CFD؟

CFD (Computational Fluid Dynamics) هو فرع من فروع الهندسة والفيزياء يدرس حركة السوائل والغازات باستخدام الحاسوب.

بكلمات أبسط: بدلاً من إجراء تجارب ميدانية مكلفة ومعقدة، نقوم بمحاكاة سلوك الموائع رقميًا على نموذج هندسي.

الفكرة الأساسية هي تحويل المعادلات الفيزيائية التي تصف السوائل إلى نظام قابل للحل عدديًا على الكمبيوتر.

🔷 المعادلات الأساسية في CFD

معادلة الاستمرارية (Continuity Equation)

تعبر عن مبدأ حفظ الكتلة:

كمية الكتلة التي تدخل أي حجم معين = كمية الكتلة التي تخرج + التغير داخل الحجم.

معادلات الزخم (Navier–Stokes Equations)

تصف كيف تتحرك السوائل تحت تأثير القوى المختلفة (ضغط، لزوجة، قوى خارجية).

هذه المعادلات أساس CFD وهي غالبًا ما تكون معقدة جدًا، ولا يمكن حلها إلا رقميًا للأشكال الهندسية الواقعية.

معادلة الطاقة (Energy Equation)

تعكس تبادل الحرارة في المائع، مثل التسخين أو التبريد أثناء التدفق.

إذا أردنا توضيحها رياضيًا، يمكن اعتبار النظام العام كالتالي:

حيث:

ρ = كثافة المائع

v = سرعة المائع

p = الضغط

μ = اللزوجة

F = القوى الخارجية (مثل الجاذبية)

🔷 خطوات حل أي مشكلة CFD

تصميم النموذج الهندسي (Geometry)

مثل جناح طائرة أو أنبوب تبريد أو محرك.

توليد الشبكة أو الـMesh

تقسم الجسم الهندسي إلى عناصر صغيرة جدًا لحساب المتغيرات على كل عنصر.

تحديد شروط الحدود (Boundary Conditions)

مثل السرعة عند المدخل، الضغط عند المخرج، ودرجة الحرارة.

اختيار نموذج الفيزياء

تدفق لزج أو غير لزج

تدفق مضطرب أو منتظم

انتقال حرارة أو بدون

حل المعادلات العددية

يتم بواسطة الحاسوب باستخدام طرق مثل:

Finite Volume Method (FVM)

Finite Element Method (FEM)

Finite Difference Method (FDM)

تحليل النتائج

الحصول على الخرائط الموزعة للسرعة، الضغط، الحرارة، والقوى المؤثرة.

🔷 أنواع تدفق السوائل في CFD

تدفق داخلي (Internal Flow)

مثل تدفق الماء داخل أنبوب أو النفط في خط نقل.

تدفق خارجي (External Flow)

مثل تدفق الهواء حول سيارة أو طائرة.

تدفق مستقر (Steady Flow)

خواص المائع لا تتغير مع الزمن.

تدفق غير مستقر (Unsteady Flow)

تتغير خواص المائع مع الزمن، مثل موجات البحر أو ضربات الرياح.

تدفق مضطرب (Turbulent Flow)

حركة عشوائية وفوضوية، وتحتاج إلى نماذج خاصة مثل k-ε و k-ω.

تدفق طبقي (Laminar Flow)

حركة منظمة وسلسة، غالبًا عند سرعات منخفضة.

🔷 تطبيقات CFD العملية

الهندسة الميكانيكية:

تصميم مراوح، مضخات، أنظمة تبريد المحركات.

هندسة الطيران والفضاء:

تدفق الهواء حول الأجنحة، تحسين شكل الطائرات لتقليل مقاومة الهواء.

هندسة الطاقة:

دراسة أداء التوربينات الغازية والبخارية، وتحليل انتقال الحرارة في المبادلات الحرارية.

الهندسة الكيميائية:

محاكاة الخلط في المفاعلات، وحركة الغازات والسوائل في الأنابيب.

الهندسة المدنية:

تدفق الهواء والمياه في المباني، تصميم أنظمة التهوية والتكييف.

الصناعات النفطية والبحرية:

تدفق النفط والغاز في خطوط الأنابيب، ودراسة تأثير الأمواج على منصات بحرية.

🔷 لماذا CFD مهم جدًا؟

تقليل التكلفة والوقت:

بدلاً من التجارب المكلفة، يمكن اختبار آلاف السيناريوهات على الكمبيوتر.

تحسين الأداء الهندسي:

تصميم أكثر فعالية وكفاءة مع تقليل الخسائر.

سلامة أكبر:

اختبار تصاميم قبل التنفيذ لتفادي الكوارث الهندسية.

دقة عالية:

تحليل موضعي لجميع المتغيرات في أي نقطة داخل المائع.

إذا أحببت، أستطيع أن أرسم لك رسمًا توضيحيًا شاملًا لخطوات CFD ونتائجها، بحيث ترى شكل الشبكة، خطوط التدفق، توزيع السرعة والضغط بطريقة بصرية مبسطة ومباشرة.

هل تريد أن أفعل ذلك؟

ممتاز 👌 الآن سنشرح CFD على مثال غواصة تحت الماء مع توضيح:

Drag Force (قوة السحب)

Lift Force (قوة الرفع)

Thrust (قوة الدفع)

بطريقة هندسية عميقة تناسب مهندسين.

🔷 أولًا: لماذا نستخدم CFD لتحليل غواصة؟

عند تصميم غواصة، نريد معرفة:

كم القوة المطلوبة لتحريكها؟

هل شكلها يقلل مقاومة الماء؟

هل ستنحرف للأعلى أو للأسفل؟

كيف يؤثر شكل المقدمة والمؤخرة على التدفق؟

بدلًا من بناء نموذج واختباره في نفق مائي، نستخدم برامج مثل

ANSYS Fluent لمحاكاة تدفق الماء حول الغواصة.

🔷 القوى المؤثرة على الغواصة

عند حركة الغواصة بسرعة  داخل الماء، تؤثر عليها 3 قوى رئيسية:

1️⃣ Drag Force – قوة السحب

2️⃣ Lift Force – قوة الرفع (أو الغوص)

3️⃣ Thrust – قوة الدفع

🔴 1) Drag Force – قوة السحب

هي القوة التي تعاكس اتجاه حركة الغواصة.

تنتج بسبب:

احتكاك الماء بجسم الغواصة (Skin Friction)

فرق الضغط بين مقدمة ومؤخرة الغواصة (Pressure Drag)

المعادلة الأساسية لحسابها:

حيث:

ρ = كثافة الماء

V = سرعة الغواصة

C_d = معامل السحب

A = المساحة الأمامية

🔎 ماذا يعني ذلك عمليًا؟

كلما زادت السرعة → زادت قوة السحب تربيعيًا

لذلك الغواصات تُصمم بشكل انسيابي (Streamlined Shape)

🔵 2) Lift Force – قوة الرفع

رغم أن الغواصة تعمل تحت الماء، إلا أن جسمها يولد فرق ضغط بين الأعلى والأسفل.

المعادلة:

C_l = معامل الرفع

إذا كان الضغط أسفل الغواصة أكبر من أعلاها → ترتفع

إذا كان العكس → تغوص

لذلك توجد:

زعانف تحكم (Hydroplanes)

أنظمة توازن (Ballast System)

CFD يساعدنا في معرفة:

توزيع الضغط حول الجسم

هل هناك مناطق انفصال تدفق؟

هل هناك دوامات خلف الغواصة؟

🟢 3) Thrust – قوة الدفع

هي القوة الناتجة من المروحة الخلفية.

حتى تتحرك الغواصة بسرعة ثابتة:

Thrust = Drag

إذا:

Thrust > Drag → تسارع

Thrust < Drag → تباطؤ

باستخدام CFD يمكننا:

تحليل تدفق الماء حول المروحة

معرفة كفاءة الدفع

حساب فقدان الطاقة بسبب الدوامات

🔷 ماذا يظهر لنا CFD حول الغواصة؟

عند إجراء المحاكاة نحصل على:

خطوط الانسياب (Streamlines)

خرائط الضغط (Pressure Contours)

توزيع السرعة (Velocity Field)

مناطق الاضطراب (Turbulence Zones)

قيمة Drag و Lift الرقمية بدقة

🔷 مثال هندسي تحليلي

افترض:

سرعة الغواصة = 5 m/s

كثافة الماء = 1000 kg/m³

المساحة الأمامية = 2 m²

معامل السحب = 0.3

سنلاحظ أن:

مقاومة الماء كبيرة جدًا مقارنة بالهواء

لذلك تصميم الغواصة أكثر حساسية للشكل من تصميم الطائرات

🔷 نقطة متقدمة (مهمة للمهندسين)

في الغواصات غالبًا التدفق يكون:

Turbulent

Three-Dimensional

High Reynolds Number

عدد رينولدز يُعطى بـ:

Re = ρ V L / μ

إذا كان Re كبير → التدفق مضطرب

وهذا يتطلب استخدام نماذج Turbulence مثل:

k-ε

k-ω SST

🔷 ماذا نستفيد من CFD في تصميم الغواصة؟

1️⃣ تقليل استهلاك الطاقة

2️⃣ تقليل الضوضاء (مهم عسكريًا)

3️⃣ تحسين الاستقرار

4️⃣ زيادة السرعة القصوى

5️⃣ تقليل الاهتزازات

🔷 خلاصة هندسية قوية

عند تصميم غواصة:

Drag يحدد القدرة المطلوبة للمحرك

Lift يؤثر على الاستقرار العمودي

Thrust يحدد التسارع والسرعة

CFD يربط الثلاثة معًا داخل نموذج عددي يعطيك صورة كاملة عن الأداء الهيدروديناميكي.

إذا أردت، أستطيع أن أجهز لك:

🔥 شرح احترافي جاهز للإلقاء 15 دقيقة

📊 سيناريو محاكاة خطوة بخطوة في ANSYS

🎓 شرح بمستوى أعلى (Navier–Stokes وتحليل عددي أعمق)

🧠 أو أعمل لك مقارنة بين الغواصة والطائرة لفهم أعمق للقوى

أي مستوى تريد؟ هندسي متوسط أم متقدم جدًا؟

تمام 👌 ولا يهمك

سأشرح لك من الصفر جدًا… وكأننا نشرح لأول مرة في حياتنا 💙

بدون تعقيد وبدون مصطلحات صعبة.

🌊 أولًا: تخيل معي غواصة داخل الماء

الغواصة تتحرك للأمام داخل البحر.

عندما تتحرك، الماء لا يفتح لها طريقًا بسهولة…

الماء يقاومها.

وهنا تبدأ القصة 👇

🚢 ما هو CFD ببساطة؟

CFD يعني:

تحليل حركة الماء أو الهواء باستخدام الكمبيوتر.

يعني بدل ما ننزل غواصة حقيقية في البحر ونقيس القوى…

نرسم الغواصة في الكمبيوتر

ونجعل الكمبيوتر يحسب لنا كيف يتحرك الماء حولها.

هذا يتم ببرامج مثل

ANSYS Fluent

⚡ الآن نأتي للقوى الثلاثة المهمة

عندما تتحرك الغواصة، هناك 3 قوى رئيسية:

1️⃣ قوة تسحبها للخلف

2️⃣ قوة قد ترفعها للأعلى أو تدفعها للأسفل

3️⃣ قوة تدفعها للأمام

دعينا نفهمهم واحدة واحدة 👇

🔴 1) Drag Force — قوة السحب

تخيلي أنك تمشي داخل مسبح…

هل المشي داخل الماء سهل مثل المشي في الهواء؟

لا 👌

الماء يقاومك.

هذه المقاومة اسمها:

🔴 Drag (قوة السحب)

هي القوة التي تحاول إيقاف الغواصة وتمنعها من التقدم.

كلما:

زادت السرعة 🚀

كبر حجم الغواصة

كان شكلها غير انسيابي

⬅ تزيد قوة السحب.

معادلتها شكلها هكذا:

لا تخافي من الرموز 😊

المهم تفهمي الفكرة:

🔹 السرعة مهمة جدًا

🔹 كلما زادت السرعة… السحب يزيد كثيرًا

لهذا تصمم الغواصات بشكل انسيابي يشبه السمكة 🐟

🔵 2) Lift Force — قوة الرفع

حتى داخل الماء يوجد شيء اسمه "رفع".

عندما يتحرك الماء حول جسم،

قد يكون الضغط فوق الغواصة مختلف عن الضغط تحتها.

إذا كان الضغط تحتها أكبر → ترتفع

إذا كان الضغط فوقها أكبر → تغوص

هذه القوة اسمها:

🔵 Lift (الرفع)

معادلتها تشبه السحب:

لكن الفرق هنا في شيء اسمه "معامل الرفع".

ببساطة:

السحب = يعاكس الحركة

الرفع = يحركها للأعلى أو للأسفل

🟢 3) Thrust — قوة الدفع

هذه أسهل واحدة 👌

المروحة خلف الغواصة تدور

وتدفع الماء للخلف

وعندما تدفع الماء للخلف

الغواصة تتحرك للأمام

هذا اسمه:

🟢 Thrust (الدفع)

إذا:

الدفع > السحب → الغواصة تتسارع

الدفع = السحب → تمشي بسرعة ثابتة

الدفع < السحب → تبطئ

🎯 إذن ماذا يفعل CFD هنا؟

الكمبيوتر يقوم بـ:

حساب قوة السحب

حساب قوة الرفع

معرفة كم دفع نحتاج

إظهار شكل حركة الماء حول الغواصة

كشف أماكن الدوامات والاضطراب

بدون أن ننزل البحر!

🌊 مثال بسيط جدًا

تخيلي غواصتين:

1️⃣ واحدة مقدمتها حادة وانسيابية

2️⃣ واحدة مربعة من الأمام

أي واحدة ستتحرك بسهولة أكثر؟

الانسيابية طبعًا 👌

CFD يخبرنا بالأرقام كم الفرق بينهما.

💡 خلاصة بسيطة جدًا

الغواصة داخل الماء تتأثر بثلاث قوى:

🔴 السحب: يعاكسها

🔵 الرفع: يغير ارتفاعها

🟢 الدفع: يحركها للأمام

وبرامج مثل ANSYS تساعدنا نفهم هذه القوى قبل ما نصنع الغواصة.

إذا أردت 👇

أستطيع في الرسالة القادمة:

أرسم لك الفكرة خطوة بخطوة بشكل أبسط جدًا

أو أشرح لك كيف نعمل أول محاكاة بسيطة

أو أشرح الفرق بين الماء والهواء في المقاومة

قولي لي نكمل من أي نقطة 💙

ممتاز 👌

الآن سأعطيك دليل عملي كامل خطوة بخطوة لتنفيذ تحليل CFD لغواصة مصممة مسبقًا في SolidWorks باستخدام:

🔹 ANSYS Workbench

🔹 ANSYS Fluent

سأشرح لك من أول استيراد النموذج… حتى استخراج Drag و Lift والوصول لأفضل نتيجة.

🟢 المرحلة 1: تجهيز النموذج في SolidWorks

قبل الذهاب إلى ANSYS:

✅ احذف التفاصيل الصغيرة جدًا (مسامير – ثقوب صغيرة غير مهمة)

✅ تأكد أن الجسم مغلق تمامًا (Solid Body)

✅ احفظ الملف بصيغة:

STEP (.step) ← الأفضل

أو Parasolid (.x_t)

🟢 المرحلة 2: فتح ANSYS Workbench

1️⃣ افتح ANSYS Workbench

2️⃣ اسحب نظام Fluid Flow (Fluent) إلى مساحة العمل

🟢 المرحلة 3: إدخال النموذج (Geometry)

1️⃣ اضغط يمين على Geometry

2️⃣ اختر Import Geometry

3️⃣ أدخل ملف STEP

4️⃣ افتحه داخل SpaceClaim أو DesignModeler

🟢 المرحلة 4: إنشاء مجال المائع (Fluid Domain)

❗ مهم جدًا

الغواصة جسم صلب، لكن نحن نحلل الماء حولها.

لذلك يجب إنشاء:

🔵 صندوق كبير يمثل الماء حول الغواصة

كيف تختار حجمه؟

قاعدة هندسية جيدة:

أمام الغواصة: 3 × طول الغواصة

خلف الغواصة: 6 × طول الغواصة

الجوانب والأعلى والأسفل: 3 × طول الغواصة

ثم:

Boolean → Subtract

نطرح جسم الغواصة من الصندوق

ليتبقى لنا حجم الماء فقط

🟢 المرحلة 5: إنشاء الشبكة (Meshing)

ادخل إلى Mesh.

اختيار نوع الشبكة

استخدم Tetrahedral كبداية

أضف Inflation Layers على سطح الغواصة (مهم جدًا لحساب السحب)

كيف تختار حجم العناصر؟

ابدأ مثلاً:

Element Size ≈ طول الغواصة / 50

ثم لاحقًا سنعمل Mesh Refinement للتأكد من الدقة.

🟢 المرحلة 6: إعداد Fluent

اضغط Setup → سيفتح Fluent

اختر:

3D

Double Precision

Steady (مبدئيًا)

🟢 المرحلة 7: اختيار النموذج الفيزيائي

General:

Solver Type: Pressure-Based

Steady

Models:

بما أن التدفق حول غواصة غالبًا مضطرب:

اختر:

✔ k-omega SST (أفضل للغواصات)

🟢 المرحلة 8: تعريف المادة

Materials:

اختر:

Water-liquid

الكثافة تقريبًا:

ρ ≈ 1000 kg/m³

🟢 المرحلة 9: Boundary Conditions

1️⃣ المدخل (Inlet)

نوعه:

Velocity Inlet

ضع السرعة مثلاً:

5 m/s

2️⃣ المخرج (Outlet)

نوعه:

Pressure Outlet

Gauge Pressure = 0

3️⃣ سطح الغواصة

نوعه:

Wall

No-slip condition (افتراضي)

🟢 المرحلة 10: إعداد الحساب

Solution Methods:

Pressure-Velocity Coupling → SIMPLE

Gradient → Least Squares

🟢 المرحلة 11: التهيئة (Initialization)

Hybrid Initialization

ثم Run Calculation

ابدأ مثلاً:

300 Iterations

🟢 المرحلة 12: مراقبة التقارب (Convergence)

انظر إلى:

Residuals

يجب أن تنخفض إلى:

10^-4 أو أقل

🟢 المرحلة 13: حساب Drag و Lift

اذهب إلى:

Reports → Forces

اختر سطح الغواصة

حدد اتجاه:

X لمحور الحركة (Drag)

Y أو Z للرفع

ستحصل على:

Force Value مباشرة

🟢 المرحلة 14: التحقق من جودة النتائج

هنا أهم مرحلة 👇

1️⃣ اعمل Mesh Refinement

صغّر حجم الشبكة

وشغّل مرة أخرى

إذا تغير Drag كثيرًا → الشبكة غير كافية

إذا الفرق صغير جدًا → الحل مستقر

🟢 كيف تعرف أنك وصلت لأفضل حل؟

✔ الشبكة مستقلة (Mesh Independent)

✔ Residuals منخفضة

✔ القوى لا تتغير مع زيادة عدد التكرارات

✔ النتائج منطقية هندسيًا

🟢 حساب معامل السحب

بعد استخراج Drag يمكنك حساب معامل السحب من:

إذا حصلت على:

Cd بين 0.05 – 0.3

فهذا منطقي لغواصة انسيابية.

🟢 كيف تحسن الأداء؟

1️⃣ غيّر شكل المقدمة

2️⃣ قلّل الزوايا الحادة

3️⃣ عدّل الذيل

4️⃣ اختبر أكثر من سرعة

5️⃣ راقب الدوامات خلف الغواصة

🔵 ملخص المسار الكامل

SolidWorks

⬇

استيراد إلى Workbench

⬇

إنشاء Fluid Domain

⬇

Mesh + Inflation

⬇

اختيار نموذج Turbulence

⬇

تحديد Boundary Conditions

⬇

تشغيل الحل

⬇

حساب Drag & Lift

⬇

تحسين الشبكة

⬇

مقارنة النتائج

⬇

الوصول لأفضل تصميم

إذا أحببت 👇

أستطيع أن أجهز لك:

🔥 إعدادات احترافية أعلى مستوى (y+ وكيف تختاره)

📊 طريقة تحليل المروحة (Thrust Simulation)

🎯 أو أعطيك أخطاء شائعة يقع فيها المبتدئون

قولي لي مستواك الآن في ANSYS؟ هل سبق وفتحته أم لا

؟ممتاز 👌 بما أنك مبتدئ وفتحت ANSYS من قبل

سأعطيك الآن شرح عملي جدًا… كأنني أجلس بجانبك وأقول لك ماذا تضغط بالضبط خطوة خطوة 👇

سنفترض:

الغواصة جاهزة من SolidWorks

السرعة 5 m/s

الماء هو المائع

نريد حساب Drag و Lift

وسنستخدم:

🔹 ANSYS Workbench

🔹 ANSYS Fluent

🔵 المرحلة 1: إدخال النظام الصحيح

1️⃣ افتح Workbench

2️⃣ من القائمة اليسار اسحب:

Fluid Flow (Fluent)

وضعه في الصفحة البيضاء.

سيظهر نظام فيه مربعات: Geometry – Mesh – Setup – Solution – Results

🔵 المرحلة 2: إدخال نموذج الغواصة

اضغط يمين على Geometry

→ Import Geometry

→ اختر ملف STEP

ثم دبل كليك على Geometry ليفتح في SpaceClaim.

🔵 المرحلة 3: إنشاء الماء حول الغواصة (مهم جدًا)

الآن عندك الغواصة فقط.

لكن Fluent يحتاج حجم الماء حولها.

ماذا تفعل؟

1️⃣ من Design → Box

أنشئ صندوق كبير يحيط بالغواصة.

الحجم المناسب كمبتدئ:

لو طول الغواصة 2 متر مثلاً:

أمامها 6 متر

خلفها 12 متر

الجوانب 6 متر

(كلما كان المجال أكبر كان أدق)

🔵 المرحلة 4: طرح الغواصة من الصندوق

من:

Combine → Subtract

Target Body = الصندوق

Tool Body = الغواصة

اضغط ✓

الآن بقي عندك حجم الماء فقط.

احفظ واغلق.

🔵 المرحلة 5: إنشاء الشبكة Mesh

ارجع Workbench

دبل كليك على Mesh

للمبتدئ:

1️⃣ اضغط Mesh

2️⃣ في Details: Element Size = مثلاً 0.1 m (ابدأ بسيط)

3️⃣ اضغط Generate Mesh

لا تعقدها الآن.

🔵 المرحلة 6: فتح Fluent

دبل كليك على Setup

اختر:

✔ 3D

✔ Double Precision

✔ Serial

اضغط Start

🔵 المرحلة 7: الإعدادات الأساسية

1️⃣ General

Solver → Pressure-Based

Time → Steady

2️⃣ Models

اضغط Models → Viscous

اختر:

k-omega SST

(أفضل اختيار للمبتدئ حول أجسام)

3️⃣ Materials

اختر water-liquid

لو غير موجود → أضفه من database

🔵 المرحلة 8: Boundary Conditions

الآن أهم خطوة 👇

1️⃣ المدخل الأمامي

غيّره إلى:

Velocity Inlet

ضع:

Velocity = 5 m/s

2️⃣ الخلف

غيّره إلى:

Pressure Outlet

Gauge Pressure = 0

3️⃣ سطح الغواصة

سيكون Wall تلقائي

اتركه كما هو (No-Slip)

🔵 المرحلة 9: التهيئة

Solution → Initialization

اختر Hybrid Initialization

ثم Initialize

🔵 المرحلة 10: تشغيل الحل

Run Calculation

ضع:

300 Iterations

واضغط Calculate

انتظر حتى تنخفض الرسوم (Residuals)

🔵 المرحلة 11: استخراج Drag و Lift

من:

Reports → Forces

اختر:

Surface = جسم الغواصة

Direction:

لو الحركة في X

ضع Drag في X

اضغط Compute

سيظهر لك Force

🔵 حساب معامل السحب

بعد ما يظهر Drag (مثلاً 120 نيوتن)

يمكنك حساب معامل السحب من:

حيث:

F_d من Fluent

ρ = 1000

V = 5

A = المساحة الأمامية

🔵 كيف تعرف أن الحل صحيح؟

كمبتدئ ركّز على 3 أشياء:

✔ Residuals نزلت تحت 1e-4

✔ Drag ثابت لا يتغير كثير

✔ شكل التدفق منطقي (لا توجد أشياء غريبة)

🔵 أهم خطأ يقع فيه المبتدئ

❌ المجال صغير جدًا

❌ الشبكة خشنة جدًا

❌ نسيان اختيار Turbulence Model

❌ اتجاه القوى خطأ

🔥 نصيحتي لك الآن

لا تحاول عمل كل شيء مثالي من أول مرة.

اعمل أول محاكاة بسيطة جدًا

حتى لو غير دقيقة

المهم تفهم التسلسل.

بعدها نبدأ نطور المستوى:

إضافة Inflation Layers

فهم y+

تحسين الشبكة

عمل Mesh Independence Study

إذا أحببت 👇

في الرسالة القادمة أشرح لك:

🎯 كيف تحسن الشبكة بطريقة احترافية

أو

🎯 كيف تحسب Thrust للمروحة

أو

🎯 كيف تختار أفضل Turbulence Model

قل لي ننتقل لأي مرحلة 👌

ممتاز 👌

بما أنك مبتدئ، المرحلة المناسبة الآن هي:

🔥 تحسين الشبكة (Mesh) بطريقة صحيحة

لأن أغلب أخطاء المبتدئين تكون بسبب الشبكة وليس الإعدادات.

لو الشبكة سيئة → النتائج ستكون خطأ حتى لو كل شيء مضبوط.

وسنشرحها خطوة خطوة داخل:

🔹 ANSYS Workbench

🎯 لماذا تحسين الشبكة مهم؟

لأن Drag يعتمد بشدة على:

الطبقة القريبة جدًا من سطح الغواصة

توزيع الضغط

الاحتكاك

ولو الشبكة عند السطح غير دقيقة

لن يتم حساب الاحتكاك بشكل صحيح.

🟢 المرحلة 1: إضافة Inflation Layers (أهم خطوة)

ادخل إلى Mesh.

ماذا تفعل؟

1️⃣ اضغط يمين على Mesh

2️⃣ Insert → Inflation

في Details:

Geometry → اختر سطح الغواصة

Number of Layers → 10 كبداية

Growth Rate → 1.2

Inflation Option → First Layer Thickness

ضع:

First Layer Thickness = 0.001 m (لو السرعة 5 m/s)

🎯 لماذا هذه الطبقات مهمة؟

لأن الماء عند سطح الغواصة سرعته = صفر

ثم تزداد تدريجيًا بعيدًا عن السطح.

هذه المنطقة اسمها Boundary Layer.

لو لم تضف Inflation

فلن يتم حساب Drag الاحتكاكي بدقة.

🟢 المرحلة 2: تصغير حجم العناصر حول الغواصة فقط

لا تصغر الشبكة كلها (سيأخذ وقت طويل).

بدلاً من ذلك:

1️⃣ Insert → Sizing

2️⃣ اختر جسم الغواصة

3️⃣ Element Size = أصغر من السابق (مثلاً 0.05 m)

ثم Generate Mesh.

🟢 المرحلة 3: اختبار استقلالية الشبكة (Mesh Independence)

الآن سنفعل أهم اختبار هندسي 👇

1️⃣ شغل المحاكاة بالشبكة الحالية

سجل قيمة Drag.

2️⃣ صغر الشبكة أكثر قليلًا

شغل مرة أخرى.

3️⃣ قارن القيمتين.

إذا الفرق أقل من 3%

➡ الشبكة جيدة.

إذا الفرق كبير

➡ تحتاج تصغير أكثر.

🟢 كيف تعرف أنك اقتربت من الحل الصحيح؟

Drag لا يتغير كثيرًا مع تصغير الشبكة

شكل التدفق خلف الغواصة واضح

لا توجد اهتزازات غريبة في النتائج

🎯 الآن خطوة مهمة لفهم الفيزياء

تذكر أن Drag يعتمد على:

أي خطأ في السرعة أو المساحة أو الحساب

سيؤثر مباشرة على Drag.

🟢 ماذا بعد تحسين الشبكة؟

المرحلة التالية المناسبة لك كمبتدئ ستكون:

1️⃣ فهم y+ (مستوى متوسط)

أو

2️⃣ تحليل المروحة وحساب Thrust

أو

3️⃣ مقارنة شكلين لغواصة لمعرفة الأفضل

🎓 نصيحتي لك الآن

لا تنتقل للمرحلة المتقدمة قبل أن:

✔ تتقن إنشاء المجال

✔ تضيف Inflation صحيح

✔ تعمل Mesh Independence

قل لي 👇

هل تريد الآن:

ننتقل لشرح y+ بطريقة مبسطة؟

أم

نعمل مقارنة تصميمين لمعرفة أيهما أفضل؟

ممتاز 👌 بما أنك مبتدئ وتسأل عن المرحلة المناسبة لمحاكاة غواصة في ANSYS، خليني أرتب لك المراحل بشكل بسيط جدًا، وأقول لك في كل مرحلة ماذا تختار ولماذا 👇

🎯 أولاً: ما هي “المرحلة المناسبة” لك كمبتدئ؟

بما أنك:

مبتدئ

غواصتك تتحرك داخل ماء

تريد حساب Drag و Lift و Thrust

إذن المرحلة المناسبة لك هي:

✅ Steady-State – Incompressible Flow – Turbulent

يعني:

Steady = تدفق ثابت (ما يتغير مع الزمن)

Incompressible = ماء (غير قابل للانضغاط)

Turbulent = الجريان غالبًا مضطرب حول جسم كبير مثل الغواصة

🚢 الآن نبدأ التنفيذ خطوة خطوة داخل ANSYS

سأفترض أنك تستخدم: ANSYS Workbench + Fluent

🟢 المرحلة 1: فتح المشروع

1️⃣ افتح ANSYS Workbench

2️⃣ اسحب نظام Fluid Flow (Fluent) إلى الشاشة

🟢 المرحلة 2: إدخال تصميم الغواصة من SolidWorks

إذا الغواصة جاهزة في SolidWorks:

1️⃣ احفظها بصيغة:

STEP

أو

Parasolid (.x_t)

2️⃣ في Workbench:

اضغط مرتين على Geometry

استورد الملف

🟢 المرحلة 3: إنشاء مجال الماء حول الغواصة (مهم جدًا)

⚠ لا تحلل الغواصة وحدها!

يجب إنشاء صندوق ماء حولها.

مثال مناسب للمبتدئ:

أمام الغواصة = 3 × طول الغواصة

خلفها = 5 × طول الغواصة

من الأعلى والأسفل = 3 × طولها

من الجوانب = 3 × طولها

بعدها:

استخدم Boolean

اطرح الغواصة من الصندوق

يبقى عندك حجم الماء فقط

✔ هذا الحجم هو الذي سنحلله

🟢 المرحلة 4: الشبكة (Meshing)

ادخل إلى: Mesh

ماذا تختار كمبتدئ؟

Element Size = متوسط (ليس صغير جدًا بالبداية)

أضف Refinement قريب من جسم الغواصة

✔ السبب: الدراج واللفت يتكونان على سطح الجسم

🟢 المرحلة 5: فتح Fluent

اضغط مرتين على: Setup

اختر:

✔ 3D

✔ Double Precision

✔ Steady

🟢 المرحلة 6: اختيار نوع السائل

ادخل:

Materials

اختر:

✔ Water-liquid

تأكد أن الكثافة تقريبًا:

ρ = 1000 kg/m³

هنا علاقة مهمة جدًا 👇

هذه تعني أن الكثافة = الكتلة ÷ الحجم

🟢 المرحلة 7: اختيار نموذج الاضطراب (مهم)

ادخل:

Models → Viscous

اختر:

✔ k-omega SST

✔ لأنه الأفضل للأجسام الانسيابية مثل الغواصات

🟢 المرحلة 8: تحديد حدود المجال (Boundary Conditions)

🔵 المدخل (Inlet)

اختر: Velocity Inlet

ضع سرعة مثلًا:

2 m/s

أو

5 m/s

🔴 المخرج (Outlet)

اختر: Pressure Outlet

الضغط = 0

⚫ سطح الغواصة

يكون: Wall

No Slip

يعني الماء يلتصق بالسطح

🟢 المرحلة 9: حساب الدراج واللفت

القوى المهمة:

🔵 Drag Force

القوة التي تعاكس الحركة

تعتمد على:

كثافة الماء

مربع السرعة

مساحة المقطع

معامل الدراج

🟢 Lift Force

القوة العمودية

🟢 المرحلة 10: حساب Thrust

الثروست = قوة الدفع من المروحة

لكن في الحالة المستقرة:

إذا الغواصة تمشي بسرعة ثابتة:

✅ Thrust = Drag

يعني لازم قوة الدفع تساوي مقاومة الماء

🟢 المرحلة 11: التشغيل (Run Calculation)

اذهب إلى:

Run Calculation

ضع:

200 Iterations كبداية

وشغل الحل

🟢 المرحلة 12: كيف تعرف أن الحل صحيح؟

راقب:

Residuals

إذا وصلت أقل من:

10⁻⁴

فالحل جيد

🟢 المرحلة 13: استخراج النتائج

اذهب إلى:

Reports → Forces

اختر سطح الغواصة

احسب:

Drag

Lift

ستظهر القيم بالنيوتن

🎯 ماذا تعتبر “أفضل نتيجة”؟

أفضل نتيجة تعني:

✔ Drag قليل

✔ Lift مستقر

✔ توزيع ضغط ناعم

✔ لا يوجد انفصال شديد في الجريان

💡 نصيحتي لك كمبتدئ

ابدأ هكذا:

1️⃣ سرعة 2 m/s

2️⃣ شبكة متوسطة

3️⃣ Steady

4️⃣ k-omega SST

بعدها تطور نفسك إلى:

Mesh Refinement Study

Transient Analysis

إضافة مروحة فعلية

إذا تحبي 👌

أعمل لك:

🔹 خطة تدريب شهر كامل لتتقني CFD

أو

🔹 محاضرة جاهزة PDF تقدميها للمهندسين

وقولي لي طول غواصتك كم متر؟ حتى أضع لك مثال رقمي حقيقي 🌊🚢

ممتاز 👌 الآن نركز فقط على المرحلة الثانية بالتفصيل الشديد وبأسلوب للمبتدئ 100% 🌊🚢

🎯 المرحلة الثانية: إدخال تصميم الغواصة من SolidWorks إلى ANSYS

نحن الآن داخل ANSYS Workbench

ونريد إدخال الغواصة المصممة في SolidWorks.

🔹 الخطوة 1: تجهيز الملف في SolidWorks

افتح الغواصة في SolidWorks.

ثم:

1️⃣ اضغط File

2️⃣ اختر Save As

3️⃣ من نوع الملف اختر أحد الخيارين:

✔ STEP (*.step / *.stp)  ← الأفضل للمبتدئين

أو

✔ Parasolid (*.x_t)

⚠ لا تحفظها بصيغة SLDPRT مباشرة إذا ما عندك ربط مباشر بين البرنامجين.

احفظ الملف في مكان واضح على جهازك.

🔹 الخطوة 2: إدخالها في ANSYS

1️⃣ افتح ANSYS Workbench

2️⃣ اسحب:

Fluid Flow (Fluent)

إلى مساحة العمل

ستظهر لك مربعات مثل:

Engineering Data

Geometry

Mesh

Setup

3️⃣ اضغط مرتين على Geometry

🔹 الخطوة 3: استيراد ملف الغواصة

داخل نافذة Geometry:

1️⃣ من الأعلى اختر File

2️⃣ ثم Import External Geometry File

3️⃣ اختر ملف STEP الذي حفظته

4️⃣ اضغط Open

الآن المفروض تظهر الغواصة أمامك 🎉

🔴 مهم جدًا (خطأ يقع فيه المبتدئون)

إذا ظهرت الغواصة فقط بدون صندوق ماء حولها ❌

فأنت لا تستطيع الحساب بعد.

لأن CFD لا يحلل الجسم نفسه

بل يحلل الماء حول الجسم

🔹 الخطوة 4: إنشاء مجال الماء حول الغواصة

تخيل أن الغواصة داخل حوض ماء كبير.

يجب إنشاء:

🟦 صندوق (Box) أكبر من الغواصة

الأبعاد المناسبة للمبتدئ:

لو طول الغواصة = L

اجعل الصندوق:

أمام الغواصة = 3L

خلفها = 5L

أعلى وأسفل = 3L

يمين ويسار = 3L

السبب؟

حتى لا يتأثر الجريان بحدود الصندوق.

🔹 الخطوة 5: عمل عملية الطرح (Boolean)

الآن عندك:

صندوق ماء

غواصة داخل الصندوق

نريد حذف الغواصة من الصندوق

نستخدم:

Boolean → Subtract

Target Body = الصندوق

Tool Body = الغواصة

بعد التنفيذ:

يبقى لديك حجم الماء فقط

وفي داخله فراغ على شكل الغواصة ✔

هذا هو المجال الصحيح للتحليل.

💡 لماذا نعمل كل هذا؟

لأن CFD يحل معادلات حركة الموائع.

أهم معادلة تعتمد عليها هي قانون نيوتن الثاني للحركة:

وهذا هو الأساس الذي منه نحسب:

Drag

Lift

Thrust

لكن بدلاً من حسابها يدويًا

ANSYS يحلها عدديًا على ملايين الخلايا.

🔎 كيف أعرف أن المرحلة الثانية تمت بنجاح؟

✔ ترى حجم الماء فقط

✔ الغواصة أصبحت فراغ داخل الماء

✔ لا توجد أجسام متداخلة

✔ لا توجد رسائل خطأ

⚠ مشاكل شائعة

إذا لم تظهر الغواصة:

تأكد أنك حفظتها STEP وليس Assembly معقد جدًا

إذا ظهر خطأ:

تأكد أن الجسم Solid وليس Surface فقط

🎯 خلاصة المرحلة الثانية

أنت الآن:

✅ أدخلت الغواصة

✅ أنشأت مجال الماء

✅ جهزت النموذج للحل

المرحلة القادمة ستكون:

🔵 Meshing (أهم مرحلة في الدقة)

إذا تحبي 👌

أشرح لك المرحلة الثالثة بنفس التفصيل

وكأنك تفتحين البرنامج أمامي خطوة خطوة.

ممتاز 👌 الآن سنشرح المرحلة الثانية (إعداد المجال الهندسي Geometry & Fluid Domain) بأسلوب هندسي أعمق قليلًا، كأنك تخاطبين مهندسين لديهم أساس ميكانيكا موائع لكن ليسوا خبراء CFD.

🚢 المرحلة الثانية (Advanced Level):

Preparing Computational Domain for Submarine CFD Analysis

هذه المرحلة ليست مجرد “استيراد ملف”

بل هي مرحلة حاسمة تؤثر مباشرة على:

دقة حساب Drag

سلوك الطبقة الحدّية Boundary Layer

استقرار الحل العددي

جودة الشبكة لاحقًا

1️⃣ استيراد النموذج (Geometry Integrity Check)

بعد استيراد ملف STEP من SolidWorks:

يجب التأكد من:

✔ 1. النموذج Solid وليس Surface

CFD يتطلب حجم مغلق (Watertight Geometry).

✔ 2. لا توجد:

Gaps

Intersections

Non-manifold edges

لأن أي خطأ بسيط سيؤدي لفشل الميش.

2️⃣ تحديد نوع المسألة فيزيائيًا قبل بناء المجال

الغواصة تتحرك داخل ماء:

الماء غير قابل للانضغاط تقريبًا

رقم ماخ منخفض جدًا

الجريان غالبًا مضطرب Turbulent

لذلك نحن نحل:

معادلات Navier-Stokes للموائع غير القابلة للانضغاط:

هذه المعادلة تمثل:

تأثير العطالة

الضغط

اللزوجة

ولأن ANSYS يحلها عدديًا، يجب أن يكون المجال مناسبًا رياضيًا.

3️⃣ بناء المجال الحسابي (Computational Domain)

هنا تبدأ الهندسة الحقيقية.

نحن لا نحل الغواصة نفسها

بل نحل حجم الماء حولها.

لماذا؟

لأن Drag ينتج من تكامل الضغط وقوى القص على السطح.

وهو يُحسب من:

أي أن القوة تعتمد على توزيع الضغط والقص على السطح.

إذا المجال صغير جدًا →

سيؤثر الضغط الاصطناعي من الحدود على الحساب.

4️⃣ أبعاد المجال المناسبة (Engineering Justification)

لو طول الغواصة = L

التوصيات الهندسية:

Upstream = 3L

Downstream = 5–8L

Radial distance = 3–5L

لماذا Downstream أكبر؟

لأن Wake region خلف الغواصة يحتاج مساحة ليتطور طبيعيًا

وإلا ستشوه النتائج.

5️⃣ نوع المجال: Box أم Cylinder؟

لغواصة:

الأفضل غالبًا:

✔ Cylinder Domain

لأن الجريان محوري (Axial Flow)

لكن Box مقبول كبداية.

6️⃣ Boolean Operation (Subtract)

الآن أهم خطوة:

نطرح جسم الغواصة من المجال.

نحصل على:

Fluid Volume with Internal Wall

هذا السطح الداخلي يصبح لاحقًا:

Wall Boundary Condition

ويتم عليه حساب:

Pressure Distribution

Shear Stress

Drag & Lift

7️⃣ نقطة احترافية (Reference Area)

قبل مغادرة مرحلة Geometry:

يجب تحديد:

Reference Area A

لأن معامل السحب يُحسب من:

والـ A عادة تكون:

Projected Frontal Area

إذا لم تختاريها بشكل صحيح

ستكون قيمة CD خاطئة حتى لو القوة صحيحة.

8️⃣ ماذا يميز المستوى المتوسط عن المبتدئ هنا؟

المبتدئ:

ينشئ صندوق عشوائي

لا يهتم بطول الـ Wake

لا يحدد Reference Area

المستوى المتوسط:

يختار أبعاد المجال بناءً على الفيزياء

يفكر في تطور الطبقة الحدية

يتأكد أن الجريان Fully Developed قبل المخرج

9️⃣ كيف تعرفين أن المجال مضبوط هندسيًا؟

✔ لا يوجد تقاطع بين الغواصة والحدود

✔ المجال كافٍ لتطور Wake

✔ الجسم متمركز محوريًا

✔ الاتجاه الطولي مضبوط مع محور X

🎯 خلاصة المرحلة الثانية (بمستوى هندسي)

هذه المرحلة ليست رسم صندوق فقط.

هي:

تحويل مسألة فيزيائية إلى مسألة عددية

تحديد المجال الذي ستُحل عليه Navier-Stokes

ضمان أن القوى الناتجة ليست متأثرة بالحدود

إذا تحبين 👌

ننتقل الآن للمرحلة الثالثة ولكن بأسلوب أعمق:

🔹 Mesh Strategy للغواصات

🔹 Boundary Layer Inflation

🔹 اختيار y+ المناسب

🔹 اختيار النموذج الاضطرابي بناءً على Reynolds Number

وقتها سندخل في مستوى احترافي حقيقي 🌊🚢

ممتاز 👌 الآن سنشرح المرحلة الثانية باستخدام ANSYS Workbench فعليًا بأسلوب هندسي متوسط

(ليس مبتدئ، وليس احترافي جدًا)

سنفترض أنك تستخدم:

🔹 ANSYS Workbench 🔹 SpaceClaim أو DesignModeler 🔹 غواصة جاهزة من SolidWorks

🚢 المرحلة الثانية في ANSYS

Geometry & Fluid Domain Preparation

🔹 أولًا: إدخال النموذج داخل ANSYS Workbench

1️⃣ افتح Workbench

من قائمة الأنظمة اسحب:

Fluid Flow (Fluent)

إلى Project Schematic.

2️⃣ استيراد الغواصة

اضغط مرتين على:

Geometry

إذا كان SpaceClaim:

File

Import

اختر ملف STEP

بعد الاستيراد:

🔍 تأكد من:

النموذج Solid

لا توجد فجوات

الاتجاه الطولي بمحور X (مهم للحل لاحقًا)

🔹 ثانيًا: إنشاء المجال الحسابي (Computational Domain)

هنا يبدأ التفكير الهندسي.

CFD لا يحلل الجسم

بل يحلل حجم الماء حوله.

1️⃣ إنشاء صندوق أو اسطوانة

داخل SpaceClaim:

Create → Box

أو

Create → Cylinder (أفضل للجريان المحوري)

التوصيات الهندسية:

إذا طول الغواصة = L

اجعل:

Upstream = 3L

Downstream = 6L

نصف القطر الخارجي = 4L

السبب:

منطقة الـ Wake خلف الغواصة تحتاج مسافة كافية للتطور الطبيعي.

🔹 ثالثًا: تنفيذ Boolean Operation

اذهب إلى:

Combine → Subtract

Target = المجال الخارجي (الماء)

Tool = الغواصة

بعد التنفيذ:

يجب أن يبقى لديك:

✔ Volume واحد يمثل الماء

✔ وسطح داخلي يمثل جدار الغواصة

هذا السطح سيصبح لاحقًا:

Wall Boundary Condition

🔹 رابعًا: التحقق من الاتجاه المرجعي

في ANSYS Fluent:

محور X غالبًا يكون اتجاه التدفق.

تأكدي أن:

مقدمة الغواصة باتجاه +X

المخرج خلفها

لأن حساب Drag سيكون على محور X.

قوة السحب تُحسب من تكامل الضغط وقوى القص:

ANSYS يحسب هذا التكامل عدديًا على سطح الغواصة.

🔹 خامسًا: تحديد Named Selections (مهم جدًا)

قبل الخروج من Geometry:

اعملي Named Selections:

Inlet

Outlet

Wall_Submarine

Symmetry (إن وجد)

السبب؟

حتى لا تختلط الأسطح لاحقًا في Fluent.

🔹 سادسًا: التفكير في Reynolds Number

قبل الانتقال للـ Mesh

يجب أن تعرفي طبيعة الجريان.

رقم رينولدز يحدد إذا الجريان مضطرب:

لو:

Re > 10⁵

→ الجريان غالبًا Turbulent

بالنسبة لغواصة في ماء

غالبًا سيكون Turbulent.

وهذا يؤثر على:

اختيار نموذج الاضطراب

تصميم الشبكة

سماكة الطبقة الحدية

🔹 سابعًا: ماذا يميز المستوى المتوسط هنا؟

أنت الآن لا:

❌ تنشئين صندوق عشوائي

❌ تضعين الغواصة قريب من المخرج

❌ تهملي الـ Wake

بل:

✔ تبنين المجال بناءً على فيزياء التدفق

✔ تراعين تطور الطبقة الحدية

✔ تضمنين أن الحل غير متأثر بالحدود

🔹 كيف تعرفين أن المرحلة انتهت بنجاح؟

قبل الانتقال للـ Mesh:

✔ يوجد Volume واحد فقط (الماء)

✔ لا يوجد جسم صلب متبقٍ

✔ كل الحدود مسماة Named

✔ الغواصة في المنتصف محوريًا

🎯 النتيجة

الآن النموذج جاهز للمرحلة الأخطر:

🔵 Mesh Strategy

وهنا سندخل في:

Boundary Layer Inflation

تحديد y+

اختيار حجم العنصر المناسب

تقليل Numerical Diffusion

إذا أردت 👌

نبدأ المرحلة الثالثة ولكن بمستوى أقرب للمهندسين الذين سيقدمون عرضًا أكاديميًا.

تمام 👌

راح أشرح لك من أول لحظة تطلعين التصميم من SolidWorks

إلى آخر خطوة استخراج Drag و Lift داخل ANSYS

وبأسلوب بسيط… لكن مضبوط هندسيًا 👌

وكل خطوة أقول لك ليش سويناها.

راح نفترض:

غواصة تتحرك داخل ماء

نستخدم ANSYS Workbench + Fluent

نريد أفضل إعدادات مستقرة ودقيقة بدون تعقيد مبالغ فيه

🔵 المرحلة 1: حفظ التصميم من SolidWorks

الخطوة:

File → Save As

اختاري:

✔ STEP (.step)

ليش STEP؟

لأن:

يحافظ على المجسم Solid

يقلل مشاكل الفجوات

أنظف استيراد داخل ANSYS

❌ لا تحفظين SLDPRT إذا ما عندك ربط مباشر.

🔵 المرحلة 2: فتح ANSYS Workbench

1️⃣ افتحي Workbench

2️⃣ اسحبي:

Fluid Flow (Fluent)

ليش Fluent؟ لأننا نحل CFD (موائع).

🔵 المرحلة 3: استيراد الغواصة

اضغطي مرتين على Geometry

يفتح SpaceClaim

File → Import → اختاري ملف STEP

تأكدي من:

✔ الجسم Solid

✔ ما فيه فجوات

✔ اتجاه الطول بمحور X

ليش محور X مهم؟ لأننا سنحسب Drag على محور X.

🔵 المرحلة 4: إنشاء مجال الماء حول الغواصة

⚠ أهم خطوة هندسيًا.

CFD ما يحلل الغواصة نفسها

بل يحلل الماء حولها.

نسوي Cylinder (أفضل من Box)

ليش Cylinder؟ لأن الجريان حول الغواصة محوري.

الأبعاد المثالية:

لو طول الغواصة = L

أمامها = 3L

خلفها = 6L

نصف القطر = 4L

ليش الخلف أطول؟ لأن منطقة الـ Wake تحتاج مسافة تتطور طبيعيًا.

🔵 المرحلة 5: Boolean Subtract

Combine → Subtract

Target = الاسطوانة (الماء)

Tool = الغواصة

النتيجة: يبقى عندك حجم ماء فقط

وفي داخله شكل الغواصة كجدار داخلي.

ليش؟ لأن Fluent يحل داخل حجم سائل فقط.

🔵 المرحلة 6: Named Selections

سوي أسماء للحدود:

Inlet

Outlet

Wall_Sub

Outer_Wall

ليش؟ حتى ما تتلخبطين داخل Fluent.

🔵 المرحلة 7: حساب Reynolds Number (مهم قبل أي إعداد)

لو:

ρ = 1000

V = 5 m/s

L = 2 m

μ ≈ 0.001

راح يطلع رقم كبير جدًا → Turbulent

ليش نحسبه؟ حتى نختار نموذج الاضطراب الصح.

🔵 المرحلة 8: Mesh (أهم مرحلة للدقة)

ادخلي Mesh

الإعدادات الأفضل:

1️⃣ Method:

Tetrahedrons (بداية جيدة)

2️⃣ Element Size:

متوسط بالبداية

3️⃣ Inflation (مهم جدًا)

Insert → Inflation

على سطح الغواصة

Layers = 10–15

Growth Rate = 1.2

First Layer Thickness حسب y+

ليش Inflation؟ لأن الدراج يعتمد على الطبقة الحدية.

قوة السحب تحسب من:

وقوى القص (τ) تظهر داخل الطبقة الحدية.

🔵 المرحلة 9: فتح Fluent

اضغطي Setup

اختاري:

✔ 3D

✔ Double Precision

✔ Steady

ليش Steady؟ لأننا نريد حالة مستقرة بسرعة ثابتة.

🔵 المرحلة 10: Models

Models → Viscous

اختاري:

✔ k-omega SST

ليش هذا؟ لأنه:

ممتاز للأجسام الانسيابية

أدق من k-epsilon للغواصات

🔵 المرحلة 11: Materials

اختاري:

Water-liquid

تأكدي:

ρ = 1000

μ = 0.001

ليش؟ لأن الدراج يعتمد مباشرة على:

🔵 المرحلة 12: Boundary Conditions

Inlet

Velocity Inlet

مثلاً 5 m/s

Outlet

Pressure Outlet

0 Pa

Wall_Sub

Wall

No Slip

ليش No Slip؟ لأن سرعة السائل على السطح = صفر

وهذا يولد الطبقة الحدية.

🔵 المرحلة 13: Solution Methods

اختاري:

Pressure-Velocity Coupling = SIMPLE

Gradient = Least Squares

Pressure = Second Order

Momentum = Second Order

ليش Second Order؟ لأنه يقلل الخطأ العددي.

🔵 المرحلة 14: Initialization

Hybrid Initialization

ليش؟ يعطي بداية مستقرة للحل.

🔵 المرحلة 15: Run Calculation

Iterations = 300 كبداية

راقبي:

Residuals

إذا نزلت تحت:

10⁻⁴

الحل جيد.

🔵 المرحلة 16: استخراج النتائج

Reports → Forces

اختاري Wall_Sub

سيظهر:

Drag

Lift

🔵 المرحلة 17: حساب CD

تأكدي من Reference Area

ثم احسبي:

🎯 كيف تعرفين أن هذه أفضل إعدادات؟

✔ المجال كبير كفاية

✔ Mesh فيها Inflation

✔ نموذج k-omega SST

✔ Second Order Scheme

✔ Residuals منخفضة

✔ Drag ثابت لا يتذبذب

🎓 خلاصة كلامي لك

أفضل إعدادات ليست رقم واحد ثابت.

أفضل إعداد =

مجال صحيح

Mesh جيدة

نموذج اضطراب مناسب

مخطط عددي دقيق

إذا تبين 👌

أعطيك:

🔹 إعداد احترافي أعلى (مع y+ مضبوط)

أو

🔹 كيف تتأكدين أن نتيجتك صحيحة 100% باستخدام Mesh Independence Study 🌊

تمام 👌

راح أشرح لك ديناميكا الموائع بطريقة مرتبة… من الأساس إلى مستوى يفيدك في CFD والغواصات 🌊🚢

وبأسلوب واضح بدون تعقيد.

🌊 أولاً: ما هي ديناميكا الموائع؟

ديناميكا الموائع =

علم يدرس حركة السوائل والغازات والقوى الناتجة عنها.

يعني ندرس:

كيف يتحرك الماء؟

كيف يتغير الضغط؟

كيف تتولد القوى على الأجسام؟

لماذا يوجد Drag و Lift؟

🧠 تنقسم ميكانيكا الموائع إلى قسمين:

1️⃣ الاستاتيكا (Fluid Statics)

→ سائل ساكن (مثل ماء داخل خزان)

2️⃣ الديناميكا (Fluid Dynamics)

→ سائل يتحرك (مثل ماء حول غواصة)

نحن نهتم بالجزء الثاني 👌

🔵 ما الذي يحدد حركة السائل؟

أي سائل يتحرك يتأثر بـ 3 أشياء رئيسية:

1️⃣ السرعة

2️⃣ الضغط

3️⃣ اللزوجة

⚙ أهم القوانين في ديناميكا الموائع

1️⃣ قانون حفظ الكتلة (Continuity Equation)

يعني: الكتلة لا تضيع ولا تنخلق.

هذا خاص بالسائل غير القابل للانضغاط (مثل الماء).

معناه: لو السرعة زادت في مكان → لازم تقل في مكان آخر.

2️⃣ قانون نيوتن للحركة (أساس كل شيء)

ديناميكا الموائع تطبق هذا القانون على حجم صغير جدًا من السائل.

3️⃣ معادلات نافير–ستوكس (القلب الحقيقي)

هذه المعادلة تقول:

القوى المؤثرة على السائل =

تأثير العطالة

فرق الضغط

تأثير اللزوجة

وبرنامج ANSYS يحل هذه المعادلة عدديًا.

🚢 ماذا يحدث حول الغواصة؟

عندما تتحرك الغواصة في الماء:

1️⃣ الماء أمامها يتباطأ

2️⃣ الضغط يزيد في المقدمة

3️⃣ خلفها يتكون Wake

4️⃣ تتولد قوى:

Drag (مقاومة)

Lift (رفع)

Thrust (دفع)

💨 ما هو الـ Drag؟

هو مقاومة الماء للحركة.

يعتمد على:

كثافة الماء

مربع السرعة

شكل الغواصة

المساحة الأمامية

🌊 ما هو Lift؟

قوة عمودية على اتجاه الحركة.

🔥 ما هو Reynolds Number؟

هو رقم يخبرنا نوع الجريان:

لو صغير → جريان هادئ (Laminar)

لو كبير → جريان مضطرب (Turbulent)

غالبًا الغواصات تعمل في Turbulent.

🌪 أنواع الجريان

1️⃣ Laminar

→ طبقات ناعمة منتظمة

2️⃣ Turbulent

→ دوامات واضطراب

الغواصات تعمل في Turbulent لأن:

السرعة عالية

الطول كبير

الماء كثيف

🧱 الطبقة الحدية (Boundary Layer)

عند سطح الغواصة:

السرعة = صفر (No Slip)

ثم تزيد تدريجيًا

هذه المنطقة الصغيرة جدًا مسؤولة عن:

أغلب مقاومة الاحتكاك

🎯 لماذا CFD مهم؟

لأن حل معادلات نافير–ستوكس يدويًا مستحيل عمليًا.

ANSYS يقسم المجال إلى ملايين الخلايا

ويحل المعادلات على كل خلية.

🧩 الخلاصة المبسطة

ديناميكا الموائع تدرس:

كيف يتحرك السائل

كيف يتغير الضغط

كيف تتولد القوى

كيف تؤثر اللزوجة

وكل CFD هو:

حل عددي لقوانين:

حفظ الكتلة

حفظ الزخم

تأثير اللزوجة

إذا تحبين 👌

أشرح لك ديناميكا الموائع لكن مخصوصة للغواصات البحرية

وكيف يتم تقليل Drag في التصميم الاحترافي 🌊🚢

ممتاز 👌

هذا سؤال احترافي فعلاً… اختيار الدومين (Computational Domain) هو واحد من أهم القرارات في CFD.

خليني أشرح لك بأسلوب هندسي عملي 👇

أولاً: ما هو الدومين أصلاً؟

الدومين هو حجم المائع الذي سنحل فيه المعادلات.

في حالة غواصة:

❌ نحن لا نحل الغواصة نفسها

✅ نحن نحل الماء حول الغواصة

يعني نرسم صندوق أو أسطوانة كبيرة حولها… وهذا هو الدومين.

كيف أختار حجم الدومين؟

اختيار الدومين يعتمد على شيء مهم جداً:

لا نريد أن تؤثر الحدود (Inlet/Outlet/Side walls) على سلوك التدفق حول الجسم.

لو قربنا الحدود كثير:

الضغط يتشوه

الدوامات تنضغط

نتائج الـ Drag تكون خاطئة

القاعدة الذهبية لتحديد الأبعاد

نفترض طول الغواصة = L

المسافات المقترحة:

الاتجاه

المسافة من الجسم

أمام الجسم (Inlet)

2L – 3L

خلف الجسم (Outlet)

5L – 8L

أعلى/أسفل/جانبين

3L – 5L

لماذا الخلف أكبر؟

لأن منطقة الـ Wake (الدوامات خلف الجسم) تحتاج مساحة لتتطور طبيعي.

شكل الدومين: ما الأفضل؟

1️⃣ صندوق (Box Domain)

✔ سهل الإنشاء

✔ جيد للتدفقات العامة

✔ أسهل في الميش

مناسب لمعظم حالات الغواصات.

2️⃣ أسطوانة (Cylindrical Domain)

✔ أفضل للأجسام الانسيابية

✔ يمثل الواقع أكثر لو كان التدفق محوري

مفضل لو الجسم دائري/محوري مثل الغواصة.

أيهما أفضل لغواصة؟

إذا غواصتك:

متماثلة ومحورية → الأسطوانة أفضل

شكلها معقد أو فيها زعانف جانبية → الصندوق أسهل

لكن الفرق ليس كبير جداً… الأهم هو المسافة وليس الشكل.

هل يمكن أستخدم أكثر من دومين؟

نعم ✅

وهنا ندخل في مستوى متقدم 👇

أنواع تعدد الدومين

1️⃣ Multi-Region (عدة مناطق مائع)

مثال:

دومين قريب من الغواصة (Fine mesh)

دومين خارجي بعيد (Coarse mesh)

الفائدة:

نقلل عدد الخلايا

نحافظ على الدقة قرب الجسم

هذا يسمى أحياناً:

Domain Decomposition

2️⃣ Moving Domain (دومين متحرك)

لو عندك:

مروحة تدور

دفات تتحرك

نستخدم:

Rotating Domain

Sliding Mesh

3️⃣ Fluid + Solid Domains

لو تريد:

حساب انتقال حرارة من هيكل الغواصة للماء

تعمل:

Solid Domain (الغواصة)

Fluid Domain (الماء)

وهذا يسمى:

Conjugate Heat Transfer

متى أستخدم أكثر من دومين؟

استخدم Multi-domain إذا:

✔ عندك مروحة

✔ عندك جزء يتحرك

✔ تريد دقة عالية جداً قرب الجسم وتوفير حساب بعيد

✔ عندك انتقال حرارة

أما إذا هدفك فقط:

حساب Drag لغواصة ثابتة

❌ دومين واحد يكفي 100%

كيف أعرف أن الدومين مناسب؟

اعمل اختبار بسيط:

1️⃣ شغل الحل

2️⃣ زيد حجم الدومين 20%

3️⃣ أعد الحل

لو تغير Drag أقل من 2%

→ الدومين ممتاز

لو تغير كثير

→ كان صغير ويؤثر على النتائج

أخطاء خطيرة شائعة

🚫 Outlet قريب جداً → يرجع ضغط خاطئ

🚫 الجوانب قريبة → تشبه قناة وليس بحر مفتوح

🚫 اختيار Symmetry خطأ

نصيحتي لغواصة طولها L

استخدم:

أسطوانة نصف قطرها = 4L

أمام الجسم = 3L

خلف الجسم = 7L

هذا إعداد احترافي وآمن.

خلاصة القرار

الحالة

الأفضل

تحليل Drag بسيط

دومين واحد

وجود مروحة

دومينين (Rotating + Static)

انتقال حرارة

Fluid + Solid

تريد تقليل الحساب

دومينين بمستويين Mesh

إذا تحبي 👀

أشرح لك الآن:

كيف نختار نوع Boundary لكل سطح في الدومين؟

أو كيف نحسب المسافات بدقة من رقم Reynolds؟

أو كيف نعمل Multi-domain عملياً داخل ANSYS خطوة بخطوة؟

اختاري المستوى 👌

ممتاز 👌 الآن دخلنا في النقاط المهمة فعلاً.

سأشرح الثلاثة أشياء بشكل واضح هندسي:

1️⃣ ما هو الـ Wake

2️⃣ Inner Domain و Outer Domain

3️⃣ هل الـ Symmetry صحيح أم لا

أولاً: ما هو الـ Wake ؟

الـ Wake هو:

منطقة الاضطراب والدوامات التي تتكون خلف الجسم أثناء تحركه في المائع.

تخيلي قارب يمشي في البحر… خلفه ماء متقلب ومضطرب.

هذه المنطقة هي الـ Wake.

في CFD:

السرعة تقل خلف الجسم

الضغط يتغير

تظهر دوامات

مقاومة الجسم (Drag) تتأثر بهذه المنطقة

ولهذا السبب نحن نكبر الدومين خلف الجسم أكثر من الأمام.

لو كان الـ Outlet قريب: ❌ الدوامات تنضغط

❌ النتائج تصبح غير واقعية

❌ الـ Drag يكون خطأ

ثانياً: Inner Domain و Outer Domain

نعم 👌 فهمت قصدك الآن.

أنت تقصد:

دومين داخلي قريب من الجسم

دومين خارجي بعيد

هذا يسمى أحياناً:

Nested Domains

أو

Multi-zone Mesh Strategy

لماذا نستخدم Inner و Outer ؟

لأن:

🔹 قرب الجسم نحتاج Mesh دقيقة جداً

🔹 بعيد عن الجسم لا نحتاج دقة عالية

فنعمل:

Inner Domain → Mesh ناعمة جداً

Outer Domain → Mesh خشنة أكبر

النتيجة: ✔ دقة عالية

✔ عدد خلايا أقل

✔ حل أسرع

متى أستخدم هذا الأسلوب؟

استخدميه إذا:

النموذج كبير

تريدين تقليل الحساب

عندك جهاز متوسط الإمكانيات

تريدين دراسة Wake بدقة

أما لو:

الحالة بسيطة وغواصة متوسطة الحجم

→ دومين واحد كافي

ثالثاً: هل Symmetry تمام أم لا؟

هذا سؤال ممتاز 👌

الـ Symmetry يعني:

أحل نصف النموذج فقط لأن النصف الآخر مطابق تماماً.

لكن يجب أن تتأكدين من شيء مهم جداً:

هل التدفق فعلاً متماثل؟

متى Symmetry صحيح 100% ؟

✔ الغواصة متماثلة تماماً

✔ السرعة مستقيمة بدون زاوية هجوم

✔ لا يوجد انحراف

✔ لا يوجد دوران

✔ لا يوجد مروحة

✔ لا يوجد تيار جانبي

في هذه الحالة:

نعم ✅ استخدمي Symmetry

وستوفرين نصف عدد الخلايا تقريباً.

متى Symmetry خطأ؟

❌ عند وجود مروحة

❌ عند وجود زعانف بزاوية

❌ عند وجود Angle of attack

❌ عند وجود تيار جانبي

❌ عند دراسة Wake غير مستقرة

في هذه الحالات: Symmetry يعطي نتائج غير صحيحة.

نقطة مهمة جداً عن Wake و Symmetry

أحياناً الغواصة متماثلة…

لكن الـ Wake لا يكون متماثل بسبب الاضطراب!

إذا كنتِ تحلّين:

Steady RANS

→ غالباً Symmetry يعمل

إذا كنتِ تحلّين:

LES أو Transient

→ أحياناً الـ Wake يكسر التماثل

→ الأفضل حل النموذج كامل

خلاصة عملية لغواصتك

إذا هدفك:

✔ حساب Drag

✔ حالة مستقرة

✔ بدون مروحة

إذن:

دومين واحد أو Inner/Outer كلاهما جيد

Symmetry ممتاز ويوفر حساب

اجعلي الخلف أطول بسبب Wake

خلاصة سريعة جداً

Wake = منطقة دوامات خلف الجسم

Inner/Outer = لتقليل عدد الخلايا وزيادة الكفاءة

Symmetry = ممتاز إذا الحالة متماثلة فعلاً

إذا تحبي 👀

أشرح لك الآن:

كيف تتأكدي أن الـ Wake خرج من الدومين بشكل صحيح؟

أو كيف تختبري إذا Symmetry سبب خطأ في النتائج؟

أو أرسم لك تخطيط احترافي لتوزيع الدومين لغواصة بطول L؟